Sprawozdanie z audytu lokali wyborczych w Krakowie przeprowadzonego

dnia 24 maja br.

Pracownicy Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego przeprowadzili wizytację 14 lokali wyborczych na terenie miasta Krakowa posiadających status lokalu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kontrola odbyła się w sobotę 24 maja, dzień przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

W pierwszej kolejności oceniona została lokalizacja oraz najbliższa okolica lokalu wyborczego.  Następnie sprawdzono dostępność architektoniczną budynków i organizację pomieszczenia do głosowania, mając na uwadze wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 158, poz. 938).

Wśród odwiedzanych lokali znalazły się budynki oddziałów Urzędu Miasta, instytucji kultury (tj.: Młodzieżowy Dom Kultury), szkół oraz instytucji miejskich (m.in. siedziba MPK).

W efekcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:

- Bezpośrednia okolica lokalu wyborczego.

72 % sprawdzonych lokali znajduje się w lokalizacji bezpiecznej i dostępnej dla osób niepełnosprawnych. Posiada wydzielone miejsca parkingowe lub możliwość podjazdu pod samo wejście do budynku. W pobliżu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, przejścia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

28% kontrolowanych lokali znajduje się w miejscu trudno dostępnym dla osoby niepełnosprawnej. W zdecydowanej większości są to budynki zlokalizowane w starszych dzielnicach, w przestrzeni starego budownictwa. Problem mogą stanowić m.in.: wysokie krawężniki, wystające płyty chodnikowe, strome podjazdy, odległość od przystanków komunikacji publicznej oaz brak miejsc parkingowych.

- Występowanie barier architektonicznych.

Jedynie w 3 na 14 sprawdzonych lokali wyborczych stwierdzono, iż w budynek posiada bariery architektoniczne. Najnowszy z tych budynków powstał  w latach 70., zatem trudno je dostosować do obecnych wymogów. Głównymi przeszkodami, na jakie mogą natrafić osoby niepełnosprawne to: progi przy wejściach, strome podjazdy, wąskie przejścia. W dwóch lokalach potrzebna jest pomoc drugiej osoby w dostaniu się do miejsca głosowania.

- Organizacja lokalu.

W decydowanej większości lokali popełniono uchybienia podczas organizacji samego miejsca do głosowania. W 3 przypadkach miejscem tym był korytarz, co znacznie utrudniało swobodne poruszanie pomiędzy stołem członków komisji, miejscem do tajnego głosowania i urną wyborczą. Wątpliwości budziły także przygotowane miejsca mające zapewnić tajność głosowania. W połowie lokali zauważono, że nie wydzielono specjalnie przystosowanego miejsca dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Tylko w trzech lokalach odnotowano umieszczenie dodatkowego oświetlenia w miejscu do tajnego głosowania. W ośmiu lokalach urna wyborcza była zbyt wysoka i przekraczała normę 1 m wysokości wskazaną w rozporządzeniu.

Reasumując, należy pozytywnie ocenić ogólne dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych w Krakowie. Większość budynków została wybrana staranie, w dogodnej lokalizacji. Warto zastanowić się nad przeniesieniem lokali znajdujących się w starych budynkach np. szkolnych, które trudno już dostosować. Podczas kontroli w zdecydowanej większości budynków nie zauważono barier architektonicznych, co oznacza, że spełniają one wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Najwięcej uchybień stwierdzono podczas oceny organizacji pomieszczenia do głosowania. W przyszłości należałoby przede wszystkim zadbać o odpowiednią wielkość takiego pomieszczenia i odległości pomiędzy poszczególnymi obiektami. Szczególną uwagę należy zwrócić na dostosowanie miejsca zapewniającego tajność głosowania, m.in.: wysokość stołów, dodatkowe oświetlenie, a także na wysokość urny wyborczej.

Przygotowała: Joanna Nowak-Piech